ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). |  |  |  |  |
| (Α): ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| (1) Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων των 1100 lt |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Δυνατότητα ανακύκλωσης κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος (Κύριο Σώμα) |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα σε απορρίμματα | >= 1045 It |  |  |
| 2.2 | Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Το κυρίως σώμα του κάδου και το καπάκι αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσας και να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Το χρώμα του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), θα καθοριστεί από την υπηρεσία με βαφή τύπου RAL. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Ο τρόπος κατασκευής του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Ο κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους χρήστες σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.9.1 | Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.3 | Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.4 | Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους τουλάχιστον 6,00mm ± 10% (σώμα, πυθμένας) και να φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά ανθεκτικού προϊόντος. Να αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής των κάδων (σώμα, πυθμένας). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.7 | Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm, τουλάχιστον, σε κάθε γωνία (στις τέσσερις γωνίες) περιμετρικά του κάδου, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ορατός τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.8 | Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.9 | Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.10 | Ικανός αριθμός, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, εύχρηστες χειρολαβές, εργονομικά κατανεμημένες στο κυρίως σώμα του κάδου, για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. | >= 2 |  |  |
| 2.9.11 | Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.12 | Να υπάρχει πάνω στον κάδο μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC, όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξον αριθμός κατασκευής, το CE, το πρότυπο ΕΝ840, το σήμα πιστοποίησης (τύπου RAL, GS, NF, κλπ), το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg ή ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε It καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή, (σε συμφωνία με το ΕΝ 840), το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στον κορμό του κάδου, σύμφωνα με υποδείξεις της υπηρεσίας. Γίνονται δεκτοί και εναλλακτικοί ισοδύναμοι τρόποι αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.13 | Να υπάρχει αμορτισέρ και μεταλλικός, γαλβανισμένος, στιβαρής κατασκευής ποδομοχλός πεζοδρομίου, ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος, για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο), με ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 350 χιλιοστά, και απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά. Η αντηρίδα ανύψωσης του καπακιού να φέρει στο ανώτερο σημείο της εκατέρωθεν μεταλλικές προεκτάσεις κατάλληλης αντοχής ώστε να μην εξέρχεται της οπής ολίσθησης της με τη συνεχή χρήση. Ο ποδομοχλός να είναι έτσι κατασκευασμένος και τοποθετημένος, ώστε να μην προκαλεί φθορές στο σώμα του κάδου και στο καπάκι του κάδου (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.14 | Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ανάρτηση κάδου |  |  |  |
| 2.10.1 | Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς πείρους ανάρτησης, διαμέτρου 40 ± 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του | =2 |  |  |
| 2.10.2 | Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου | >= 400 kg |  |  |
| 2.10.3 | Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10.4 | Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 840 στη νεότερη έκδοση του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Τροχοί |  |  |  |
| 2.11.1 | Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm, τουλάχιστον, και με ικανότητα περιστροφής 360° με μεταλλική ζάντα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.2 | Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας | >= 200 kg |  |  |
| 2.11.3 | Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.4 | Ύπαρξη ποδόφρενου (τροχοπέδηση) στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου, ακόμα και σε κεκλιμένους δρόμους | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καπάκι Κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό επίπεδο καπάκι, πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών, που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά στο μέσο πάχος του) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ελαφρά κύρτωση, (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Λειτουργεί αυτόματα με μηχανισμό ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του από διαφορετικές θέσεις με άνεση και ασφάλεια. Ανοίγει με ποδομοχλό μεγάλης αντοχής που βρίσκεται στο κυρίως σώμα του κάδου, χωρίς τη χρήση χεριών. Επίσης υπάρχουν και χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα του καπακιού, σε περίπτωση βλάβης του ποδομοχλού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα | >= 2 |  |  |
| 3.6 | Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ερμητικό κλείσιμο και σταθερότητα, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1 | Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το καπάκι, οι τροχοί, κλπ, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάρη |  |  |  |
| 5.1 | Ωφέλιμο φορτίο κάδου | >= 440kg |  |  |
| 6 | Δείγμα |  |  |  |
| 6.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου προσφερόμενου κάδου για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δύναται να περιλαμβάνει test μηχανικής αντοχής για να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμπεριφορά του κάδου, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση |  |  |  |
| 7.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη), (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 2 έτη |  |  |
| 7.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) | >= 10 έτη |  |  |
| 7.1.4 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημερολογιακές ημέρες) | <= 20 ημέρες |  |  |
| 7.1.5 | Διάρκεια (σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.6 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.7 | Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο | >= 20% |  |  |
| 8 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 | Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. | <= 90 ημέρες |  |  |
| 8.2 | Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου, εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς |  |  |  |
| 9.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση | NAI |  |  |
| 9.2 | Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού / εξαρτημάτων των κάδων με αντίστοιχα ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |
| (2) Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων των 770 lt |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Δυνατότητα ανακύκλωσης κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος (Κύριο Σώμα) |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα σε απορρίμματα | >= 730 It |  |  |
| 2.2 | Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Το κυρίως σώμα του κάδου και το καπάκι αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσας και να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Το χρώμα του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), θα καθοριστεί από την υπηρεσία με βαφή τύπου RAL. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Ο τρόπος κατασκευής του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Ο κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους χρήστες σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.9.1 | Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.3 | Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.4 | Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους τουλάχιστον 6,00mm ± 10% (σώμα, πυθμένας) και να φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά ανθεκτικού προϊόντος. Να αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής των κάδων (σώμα, πυθμένας). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.7 | Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm, τουλάχιστον, σε κάθε γωνία (στις τέσσερις γωνίες) περιμετρικά του κάδου, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ορατός τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.8 | Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.9 | Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.10 | Ικανός αριθμός, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, εύχρηστες χειρολαβές, εργονομικά κατανεμημένες στο κυρίως σώμα του κάδου, για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. | >= 2 |  |  |
| 2.9.11 | Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.12 | Να υπάρχει πάνω στον κάδο μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC, όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξον αριθμός κατασκευής, το CE, το πρότυπο ΕΝ840, το σήμα πιστοποίησης (τύπου RAL, GS, NF, κλπ), το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg ή ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε It καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή, (σε συμφωνία με το ΕΝ 840), το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στον κορμό του κάδου, σύμφωνα με υποδείξεις της υπηρεσίας. Γίνονται δεκτοί και εναλλακτικοί ισοδύναμοι τρόποι αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.13 | Να υπάρχει αμορτισέρ και μεταλλικός, γαλβανισμένος, στιβαρής κατασκευής ποδομοχλός, ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος, για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο), με ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 350 χιλιοστά, και απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά. Η αντηρίδα ανύψωσης του καπακιού να φέρει στο ανώτερο σημείο της εκατέρωθεν μεταλλικές προεκτάσεις κατάλληλης αντοχής ώστε να μην εξέρχεται της οπής ολίσθησης της με τη συνεχή χρήση. Ο ποδομοχλός να είναι έτσι κατασκευασμένος και τοποθετημένος, ώστε να μην προκαλεί φθορές στο σώμα του κάδου και στο καπάκι του κάδου (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.14 | Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ανάρτηση κάδου |  |  |  |
| 2.10.1 | Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς πείρους ανάρτησης, διαμέτρου 40 ± 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του | =2 |  |  |
| 2.10.2 | Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου | >= 400 kg |  |  |
| 2.10.3 | Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10.4 | Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 840 στη νεότερη έκδοση του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Τροχοί |  |  |  |
| 2.11.1 | Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360° με μεταλλική ζάντα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.2 | Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας | >= 200 kg |  |  |
| 2.11.3 | Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.4 | Ύπαρξη ποδόφρενου (τροχοπέδηση) στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου, ακόμα και σε κεκλιμένους δρόμους | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καπάκι Κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό επίπεδο καπάκι, πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών, που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά στο μέσο πάχος του) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ελαφρά κύρτωση, (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Λειτουργεί αυτόματα με μηχανισμό ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του από διαφορετικές θέσεις με άνεση και ασφάλεια. Ανοίγει με ποδομοχλό μεγάλης αντοχής που βρίσκεται στο κυρίως σώμα του κάδου, χωρίς τη χρήση χεριών. Επίσης υπάρχουν και χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα του καπακιού, σε περίπτωση βλάβης του ποδομοχλού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα | >= 2 |  |  |
| 3.6 | Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ερμητικό κλείσιμο και σταθερότητα, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1 | Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το καπάκι, οι τροχοί, κλπ, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάρη |  |  |  |
| 5.1 | Ωφέλιμο φορτίο κάδου | >= 310kg |  |  |
| 6 | Δείγμα |  |  |  |
| 6.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου προσφερόμενου κάδου για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δύναται να περιλαμβάνει test μηχανικής αντοχής για να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμπεριφορά του κάδου, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση |  |  |  |
| 7.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη), (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 2 έτη |  |  |
| 7.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) | >= 10 έτη |  |  |
| 7.1.4 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημερολογιακές ημέρες) | <= 20 ημέρες |  |  |
| 7.1.5 | Διάρκεια (σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.6 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.7 | Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο | >= 20% |  |  |
| 8 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 | Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. | <= 90 ημέρες |  |  |
| 8.2 | Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου, εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς |  |  |  |
| 9.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση | NAI |  |  |
| 9.2 | Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού / εξαρτημάτων των κάδων με αντίστοιχα ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |
| (3) Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων των 240 lt |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Δυνατότητα ανακύκλωσης κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος (Κύριο Σώμα) |  |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα σε απορρίμματα | >= 225 It |  |  |
| 2.2 | Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Το κυρίως σώμα του κάδου και το καπάκι αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσας και να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Το χρώμα του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), θα καθοριστεί από την υπηρεσία με βαφή τύπου RAL. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Ο τρόπος κατασκευής του κάδου (κυρίως σώμα και καπάκι), πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Ο κάθε κάδος θα διαθέτη υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους χρήστες σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.9.1 | Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.3 | Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.4 | Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) ικανού πάχους και να φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά ανθεκτικού προϊόντος. Να αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής των κάδων (σώμα, πυθμένας). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Το τοίχωμα θα φέρει ισχυρές νευρώσεις για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.7 | Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.8 | Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους, τουλάχιστον 40 cm στις γωνίες του κάδου, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ορατός τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.9 | Ικανός αριθμός, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, εύχρηστες χειρολαβές, εργονομικά κατανεμημένες, για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. | >= 2 |  |  |
| 2.9.10 | Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.11 | Να υπάρχει πάνω στον κάδο μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC, όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξον αριθμός κατασκευής, το CE, το πρότυπο ΕΝ840, το σήμα πιστοποίησης (τύπου RAL, GS, NF, κλπ), το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg ή ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε It καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή, (σε συμφωνία με το ΕΝ 840), το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στον κορμό του κάδου, σύμφωνα με υποδείξεις της υπηρεσίας. Γίνονται δεκτοί και εναλλακτικοί ισοδύναμοι τρόποι αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.12 | Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ανάρτηση κάδου |  |  |  |
| 2.10.1 | Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Τροχοί |  |  |  |
| 2.11.1 | Δύο αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και πλαστική ζάντα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.2 | Τροχοί με ικανή αντοχή φορτίου ο καθένας | >= 100 kg |  |  |
| 2.11.3 | Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καπάκι Κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό επίπεδο καπάκι, πάχους ικανού πάχους, που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά στο μέσο πάχος του) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Ελαφρά κύρτωση, (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Υπάρχουν χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα του καπακιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Ερμητικό κλείσιμο και σταθερότητα, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1 | Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το καπάκι, οι τροχοί, κλπ, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάρη |  |  |  |
| 5.1 | Ωφέλιμο φορτίο κάδου | >= 95kg |  |  |
| 6 | Δείγμα |  |  |  |
| 6.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου προσφερόμενου κάδου για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δύναται να περιλαμβάνει test μηχανικής αντοχής για να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμπεριφορά του κάδου, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση |  |  |  |
| 7.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη), (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 2 έτη |  |  |
| 7.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) | >= 10 έτη |  |  |
| 7.1.4 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημερολογιακές ημέρες) | <= 20 ημέρες |  |  |
| 7.1.5 | Διάρκεια (σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.6 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημέρες) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.7 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.8 | Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο | >= 20% |  |  |
| 8 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 | Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. | <= 90 ημέρες |  |  |
| 8.2 | Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου, εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς |  |  |  |
| 9.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση | NAI |  |  |
| 9.2 | Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού / εξαρτημάτων των κάδων με αντίστοιχα ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |
| (4) Καπάκι για πλαστικό κάδο 1100 lt |  |  |  |  |
| Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων. Τα υπό προμήθεια καπάκια επί ποινή αποκλεισμού, θα προσαρμόζονται στους υπό προμήθεια πλαστικούς κάδους που θα παραλάβουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καπακιών, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 lt: (1), Περιγραφή : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (5) Καπάκι για πλαστικό κάδο 770 lt |  |  |  |  |
| Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων. Τα υπό προμήθεια καπάκια επί ποινή αποκλεισμού, θα προσαρμόζονται στους υπό προμήθεια πλαστικούς κάδους που θα παραλάβουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καπακιών, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770 lt: (2), Περιγραφή : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (6) Αμορτισέρ για ποδομοχλό |  |  |  |  |
| Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 και 770 λίτρων. Τα υπό προμήθεια αμορτισέρ, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσαρμόζονται στο σύστημα ποδομοχλού των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων που θα παραλάβουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αμορτισέρ, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 lt.: (1), (2) Περιγραφή: 2.9.13 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (7) Ποδομοχλός πεζοδρομίου για πλαστικό κάδο 1100 lt |  |  |  |  |
| Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων. Το υπό προμήθεια πλήρες σετ (ποδοπεντάλ, αντηρίδες ανύψωσης, ροδέλες και βίδες συναρμολόγησης), επί ποινή αποκλεισμού, θα προσαρμόζεται στους υπό προμήθεια πλαστικούς κάδους που θα παραλάβουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ποδομοχλών πεζοδρομίου, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 lt.: (1), Περιγραφή: 2.9.13 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (8) Ποδομοχλός πεζοδρομίου για πλαστικό κάδο 770 lt |  |  |  |  |
| Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων. Το υπό προμήθεια πλήρες σετ (ποδοπεντάλ, αντηρίδες ανύψωσης, ροδέλες και βίδες συναρμολόγησης), επί ποινή αποκλεισμού, θα προσαρμόζεται στους υπό προμήθεια πλαστικούς κάδους που θα παραλάβουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ποδομοχλών πεζοδρομίου, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στις τεχνικές απαιτήσεις του πίνακα, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 lt.: (2), Περιγραφή: 2.9.13 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δήμου Μυτιλήνης για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). |  |  |  |  |
| (Β): ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| (1) Μεταλλικός επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης με καπάκι |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι θα είναι μεταλλικοί καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών απορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Θα είναι κυλινδρικού σχήματος με καπάκι - σκέπαστρο με ανοίγματα στο πλάι για την ρίψη των απορριμμάτων. Αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση κατασκευασμένα και τα δύο από το ίδιο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Οι κάδοι, στο σύνολο τους, θα πρέπει να έχουν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις ενώ δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις και όπου αυτό δεν είναι δυνατό αποφευχθεί θα πρέπει αυτές να είναι λείες χωρίς ακμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | O μεταλλικός κάδος με την βάση του θα αποτελεί ενιαία κατασκευή ηλεκτροσυγκολλημένη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Για την στερεή και σταθερή τοποθέτηση των κάδων, στα σημεία που αυτοί θα αναπτυχθούν, θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα στερέωσης, η τιμή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του κάδου. Για κάθε κάδο θα δοθούν τέσσερα μεταλλικά βύσματα, με όλα τα αναλώσιμά τους, κατάλληλα για την στερέωση του κάδου σε επιφάνειες όπως είναι μπετόν, πλακάκια πεζοδρομίου κλπ. Εάν διαθέτουν παξιμάδια αυτά θα είναι ασφαλείας. Οι οπές στερέωσης θα βρίσκονται εντός του κάδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάδος |  |  |  |
| 2.1 | Ονομαστική χωρητικότητα σε απορρίμματα | 110 lt (±10%) |  |  |
| 2.2 | Συνολικό ύψος του κάδου | 1.040 mm ±10%. |  |  |
| 2.3 | Θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Κυρίως Σώμα |  |  |  |
| 2.4.1 | Οι κάδοι εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένοι από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 2mm. Η επιφάνεια της λαμαρίνας θα διαθέτει σχέδιο πχ οριζόντιες τομές της λαμαρίνας σε διάφορα ύψη. Περιμετρικά στο κυρίως σώμα και κοντά στο καπάκι – σκέπαστρο, θα υπάρχουν τρία(3) ανοίγματα ύψους 150mm και πλάτους μεγαλύτερο από 350mm περίπου, που θα χρησιμεύουν για τη ρίψη των μικροαπορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2 | Το σχήμα των κάδων θα είναι κυλινδρικό. Η εξωτερική διατομή του κύριου κορμού θα είναι 460 mm +10% -5%. Η βάση θα έχει διάμετρο 350 έως 420mm και ύψος 70mm ±15%. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.3 | Στο εσωτερικό των κάδων θα υπάρχει αποσπώμενος κυλινδρικός κάδος , κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα, διαστάσεων: Ύψος 800mm ±6% και Διάμετρος 420 mm ±6%. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 | Ο κάδος αυτός θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται, να αδειάζει, να καθαρίζεται και να επανατοποθετείται με την χρήση δυο χερουλιών. Εσωτερικά δεν θα φέρει καμία οξεία ακμή, επιτρέποντας την τοποθέτηση πλαστικής σακούλας εντός του, χωρίς αυτή να σκίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.5 | Σε εμφανές σημείο του κυρίως σώματος των κάδων, θα υπάρχει μεταλλική ανοξείδωτη ετικέτα. Στην ετικέτα θα αναγράφεται συγκεκριμένο λογότυπο του Δήμου με τρόπο που δεν καταστρέφεται και είναι ανθεκτικό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην καθημερινή χρήση. Το λογότυπο στην μεταλλική ετικέτα θα επιλεγεί από την υπηρεσία και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας. Το λογότυπο του κατασκευαστή μπορεί να τοποθετηθεί επι της ιδιας ετικέτας με τον τρόπο που ο εκάστοτε κατασκευαστής επιλεγεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.6 | Το χρώμα των κάδων θα είναι τύπου RAL αντιγκράφιτι που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Θα έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία(UV). Θα είναι βαμμένοι με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, και προδιαγραφές qualisteel coat. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καπάκι |  |  |  |
| 3.1 | Ενιαίο καπάκι – σκέπαστρο χωρίς κολλήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύεται το εσωτερικό του κάδου από την εισροή ύδατος εντός αυτού, αλλά και εμποδίζεται η απόρριψη ογκωδών και άλλων απορριμμάτων. Το καπάκι – σκέπαστρο θα είναι μεταλλικό γαλβανιζέ και πάχους 2,50mm και διαμέτρου 490mm±2% και θα κλείνει πάνω σε μεταλλική στεφάνη λίγο μικρότερη. Δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί το καπάκι-σκέπαστρο για αυτό το λόγο θα διαθέτει πείρο μεντεσέ ο οποίος θα είναι πρεσσαριστός δίνοντας την δυνατότητα στο καπάκι να ανοίγει κατά 270ο περίπου με αποσβεστήρα πρόσκρουσης, ώστε να μπορεί να αφαιρείται ο εσωτερικός κάδος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Το καπάκι-σκέπαστρο θα φέρει κλειδαριά για την αποτροπή απομάκρυνσης του εσωτερικού κάδου, η κλειδαρια θα είναι με τρίγωνο κλειδί τεχνολογίας push and turn. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής: | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1 | O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού για τη συναφή με τον διαγωνισμό εμπορική του δραστηριότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 3834:2021 του εργοστασίου κατασκευής των κάδων για τον έλεγχο παραγωγής εργασιών συγκόλλησης μετάλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.5 | Πιστοποιητικό ISO 9606:2017 ηλεκτροσυγκολλητών | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.6 | Πιστοποιητικό ISO 45001 για την κατασκευή και βαφή των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού για τη συναφή με τον διαγωνισμό εμπορική του δραστηριότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.7 | Άδεια χρήσης σήματος qualisteel coat για την βαφή των κάδων. Εάν δεν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής αρμόδιος για την βαφή θα προσκομιστεί δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή με τον αρμόδιο φορέα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χωρητικότητα |  |  |  |
| 5.1 | Ωφέλιμο χωρητικότητα κάδου | >= 90λτ |  |  |
| 6 | Δείγμα |  |  |  |
| 6.1 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου προσφερόμενου κάδου για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δύναται να περιλαμβάνει test μηχανικής αντοχής για να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμπεριφορά του κάδου, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | >= 2 |  |  |
| 7.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.3 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) | >= 10 έτη |  |  |
| 7.1.4 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημερολογιακές ημέρες) | <= 20 ημέρες |  |  |
| 7.1.5 | Διάρκεια (σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.6 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημέρες) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.7 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.8 | Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.9 | Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.10 | Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο | >= 20% |  |  |
| 8 | Χρόνος Παράδοσης και τόπος παράδοσης |  |  |  |
| 8.1 | Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. | <= 90 ημέρες |  |  |
| 8.2 | Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου, εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς |  |  |  |
| 9.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει καλάθια απορριμμάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση | NAI |  |  |
| 9.2 | Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού / εξαρτημάτων των καλαθιών απορριμμάτων με αντίστοιχα ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ενδεικτική εικόνα |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| (2) Απορριμματοδέκτης μικτής κατασκευής, από γαλβανιζέ μέταλλα & ξυλεία πεύκης |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Το καλάθι θα είναι μικτής κατασκευής από γαλβανιζέ μέταλλο και ξύλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Θα είναι επιδαπέδιο, με σχήμα παραλληλόγραμο, με σκέπαστρο για την αποτροπή εισόδου νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Θα αποτελείτε από το εξωτερικό περίβλημα/πλαίσιο και από εσωτερικό δοχείο απορριμμάτων κατάλληλο να δέχεται μικροαπορίμματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Το εξωτερικό περίβλημα του κάδου θα αποτελείται από φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας, πλάτους τουλάχιστον 300 mm, το οποίο θα είναι καμπυλωμένο έτσι ώστε να δημιουργείται ένα μεταλλικό ΄΄Π΄΄ συνολικών διαστάσεων τουλάχιστον 350Χ300Χ1000 mm που θα καλύπτει τα 2 πλαϊνά του καλαθιού και παράλληλα δημιουργεί και σκέπαστρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Οι διαστάσεις του καλαθιού θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: Μήκος: 350mm Πλάτος: 300mm Ύψος: 1000mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Στο κάτω μέρος του πλαισίου θα ηλεκτροσυγκολλούνται δύο κοιλοδοκοί διαστάσεων περίπου 70Χ50Χ342 χιλ. με εσωτερικό διάκενο 70 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Η κατασκευή του πλαισίου του καλαθιού θα ολοκληρώνεται με όμοια πηχάκια που μαζί με την πλαϊνή λαμαρίνα θα δημιουργούν το παραλληλόγραμμο καλάθι. Το πλαίσιο με τα πηχάκια θα δημιουργούν σταθερή πλάτη, πίσω, και πόρτα εμπρός του καλαθιού, η οποία θα διαθέτει μεντεσέδες για σταθεροποίηση και περιστροφή και κλειδαριά για ασφάλεια. Η πόρτα θα είναι ανοιγόμενη όπως οι κοινές πόρτες εισόδου που θα ανοίγεται για την εξαγωγή του δοχείου και την περισυλλογή των απορριμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Εσωτερικά του πλαισίου θα τοποθετείται εσωτερικός κάδος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,6 χιλ. διαστάσεων τουλάχιστον 280Χ715Χ210 χιλ. Το δοχείο θα μπορεί να δεχθεί απλή σακούλα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Το καλάθι στο πλάι θα φέρει τασάκι μεταλλικό γαλβανιζέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Η πόρτα εμπρός του καλαθιού και το πίσω μέρος του πλαισίου του καλαθιού, θα πρέπει να είναι επενδεδυμένο με ξύλινες σανίδες Πεύκης κατάλληλων διαστάσεων που θα στερεώνονται σταθερά επάνω στο πλαίσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1,11 | Έμπροσθεν του κάδου θα τοποθετηθεί μεταλλικό ταμπελάκι με αναγραφόμενα τα στοιχεία του Δήμου και το έτος κατασκευής σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και κατόπιν σχετικής τους έγκρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Το καλάθι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εμφάνιση του θα πρέπει να παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους ελαττώματα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Το καλάθι θα είναι για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον και θα πρέπει να έχει αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κτλ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Η θεμελίωση στο δάπεδο θα γίνεται μέσω γαλβανισμένων δοκοθηκών με πλακά έδρασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του καλαθιού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι από μέταλλα θερμογαλβανισμένα όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή . | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Για τη βαφή και προστασία του κάδου εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: - Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. - Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. - Βαφή των κομματιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο βαφής με δύο στρώσεις χρώματος. Το χρώμα της βαφής θα επιλεγεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικό οικολογικό βερνίκι σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 | Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα είναι γαλβανιζέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 | Στο προσφερόμενο είδος θα συμπεριλαμβάνονται και τα απαραίτητα υλικά (βίδες, ούπα) για την τοποθέτησή του σε επίπεδο δάπεδο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 | Για την άψογη κατασκευή του προϊόντος θα εφαρμόζεται έλεγχος οπτικός, διαστασιακός, γραμμικότητας και πάχους βαφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 2.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | ISO 27001: 2013 διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ISO 50001: 2018 ενεργειακής διαχείρισης της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λοιπά Στοιχεία |  |  |  |
| 3.1 | Οι εργασίες συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους στη Μυτιλήνη, σε αποθήκη του Δήμου, που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χρόνος και τόπος παράδοσης |  |  |  |
| 4.1 | Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). | <=60 ημέρες |  |  |
| 4.2 | Η τελική παράδοση θα γίνει στη Μυτιλήνη σε αποθήκη του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δείγμα |  |  |  |
| 5.1 | Επιθυμητή ούτως ή άλλως είναι η προσκόμιση δείγματος κατά την διενέργεια του διαγωνισμού στο Δήμο Μυτιλήνης. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 |  | Ενδεικτική εικόνα |  |  |  |
| 6.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (3) Απορριμματοδέκτης μεταλλικός, γαλβανιζέ, για απορρίμματα σκύλων με υποδοχέα σακούλων |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Ο κάδος θα είναι μεταλλικός, ορθογώνιας διατομής κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από μεταλλικά γαλβανιζέ στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Διαθέτει τον εξωτερικό κάδο από λαμαρίνα πάχους 2 χιλ., κομμένη με κατάλληλο μηχάνημα και επεξεργασμένη κατάλληλα έτσι ώστε να αποκτήσει ορθογώνια διατομή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το μπροστά φύλλο του κάδου θα είναι ανακλινόμενο όπου στην επάνω πλευρά του θα διαθέτει οπή για την ρίψη των απορριμμάτων των ζώων και πιο κάτω θα διαθέτει μια δεύτερη οπή με εσωτερική υποδοχή για την τοποθέτηση τεμαχίων σακούλας για κοινή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Εσωτερικά της κατασκευής τοποθετείται κάδος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους0,8χιλ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Η στήριξή του θα γίνετε πάνω σε κοιλοδοκό 60*60 χιλ. ικανού ύψους ώστε να μην χρειάζεται να σκύψει κάποιος για να πετάξει τα περιττώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Η στερέωσή του θα μπορεί να γίνει είτε με πάκτωση στα 30 χιλ εντός εδάφους, είτε θα διαθέτει πλάκα έδρασης πάχους 5χιλ. με βίδες στο έδαφος. Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Έμπροσθεν του καλαθιού θα υπάρχει αυτοκόλλητη ενημερωτική αφίσα (Θερμοεκτύπωση) σχετική με την απόρριψη περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων. Ο σχεδιασμός θα γίνει από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Στο καλάθι θα αναγράφονται επίσης το έτος κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία του Δήμου Μυτιλήνης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικός τρόπος κατασκευής εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Η όλη εμφάνιση του κάδου παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο και χωρίς επιμέρους ελαττώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Η χρήση τους θα εύκολη και πρακτική. Θα δέχονται σακούλες συνηθισμένες στην αγορά, οι οποίες θα τοποθετούνται και θα αφαιρούνται εύκολα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο βαφής με δύο στρώσεις χρώματος. Το χρώμα της βαφής θα επιλεγεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Για τη βαφή και προστασία του κάδου εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: - Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. - Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. - Βαφή των κομματιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Για την άψογη κατασκευή του προϊόντος θα εφαρμόζεται έλεγχος οπτικός, διαστασιακός, γραμμικότητας και πάχους βαφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 2.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | ISO 27001: 2013 διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ISO 50001: 2018 ενεργειακής διαχείρισης της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λοιπά Στοιχεία |  |  |  |
| 3.1 | Οι εργασίες συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους στη Μυτιλήνη, σε αποθήκη του Δήμου, που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χρόνος και τόπος παράδοσης |  |  |  |
| 4.1 | Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). | <=60 ημέρες |  |  |
| 4.2 | Η τελική παράδοση θα γίνει στη Μυτιλήνη σε αποθήκη του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δείγμα |  |  |  |
| 5.1 | Επιθυμητή ούτως ή άλλως είναι η προσκόμιση δείγματος κατά την διενέργεια του διαγωνισμού στο Δήμο Μυτιλήνης. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ενδεικτική εικόνα |  |  |  |
| 6.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| (4) Απορριμματοδέκτης ξύλινος με μεταλλικό δακτύλιο για παραλίες |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Το καλάθι θα είναι ξύλινο με μεταλλικό δακτύλιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Θα είναι επιδαπέδιο, με σχήμα ορθογώνιο κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ξύλο πεύκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Οι διαστάσεις του καλαθιού θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: Μήκος : 400 mm. Πλάτος : 400 mm. Ύψος: 700 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Θα αποτελείται εσωτερικά από δυο πλαίσια ξύλινα κατασκευασμένα από ξύλινους δοκούς διατομής 30Χ30 χιλ. Για την επένδυσή του περιμετρικά θα τοποθετηθούν κάθετες τάβλες επίσης από ξυλεία πεύκης διαστάσεων 20Χ100Χ700 χιλ. χωρίς να αφήνονται διάκενα μεταξύ τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Για την συγκράτηση της σακούλας των απορριμμάτων θα τοποθετηθεί στο επάνω ξύλινο πλαίσιο μια μεταλλική ανακλινόμενη βάση κατασκευασμένη από μασίφ βέργα διατομής Φ10 με ανοξείδωτο μεντεσέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Το εμπρός μέρος του κάδου θα φέρει ενημερωτική αφίσα (θερμοεκτύπωση) σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά / απορρίμματα που θα δέχεται. Στον κάδο θα αναγράφονται επίσης το έτος κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία του Δήμου Μυτιλήνης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός της αφίσας θα γίνει από ανάδοχο και θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του καλαθιού θα είναι γαλβανιζέ εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη μελετή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Το καλάθι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Η όλη εμφάνιση του θα πρέπει να παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους ελαττώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Το καλάθι θα είναι για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον και θα πρέπει να έχει αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κτλ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Για τη βαφή και προστασία του κάδου εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: - Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. - Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. - Βαφή των κομματιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνεται με βαφή πούδρας σε φούρνο βαφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνεται με ειδικό οικολογικό βερνίκι σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Για την άψογη κατασκευή του προϊόντος θα εφαρμόζεται έλεγχος οπτικός, διαστασιακός, γραμμικότητας και πάχους βαφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
| 2.1 | Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | ISO 27001:2013 διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ISO 50001:2018 ενεργειακής διαχείρισης της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή αστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λοιπά Στοιχεία |  |  |  |
| 3.1 | Οι εργασίες συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους στη Μυτιλήνη, σε αποθήκη του Δήμου, που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χρόνος και τόπος παράδοσης |  |  |  |
| 4.1 | Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). | <=60 ημέρες |  |  |
| 4.2 | Η τελική παράδοση θα γίνει στη Μυτιλήνη σε αποθήκη του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δείγμα |  |  |  |
| 5.1 | Επιθυμητή ούτως ή άλλως είναι η προσκόμιση δείγματος κατά την διενέργεια του διαγωνισμού στο Δήμο Μυτιλήνης. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ενδεικτική εικόνα |  |  |  |
| 6.1 |  | ΝΑΙ |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ημερομηνία

.........../......../2025