ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ (Συνημμένο αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΟΜΑΔΑ 1: Φύλλα Συμμόρφωσης

Φύλλο Συμμόρφωσης ελαστιχοφόρου ισότροχου εκσκαφέα-φορτωτή

| ΑΑ | Α. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Σε συμφωνία με το κεφ. Α του Τμήματος 1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις (παράγραφος 1 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 1.1 | Ισότροχος ελαστιχοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας, 4WD, με τετραδιεύθυνση και εξάρτηση φορτωτή εμπρός και εξάρτηση εκσκαφέα πίσω |  |  |
| 1.2 | Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, κατ’ ελάχιστον ίδιας χρονολογίας κατασκευής με την χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο |  |  |
| 1.3 | Μοντέλο από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και διαδεδομένα στον ελληνικό χώρο, με αξιόπιστο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης |  |  |
| 1.4 | Μήκος σε θέση πορείας: ≤ 6,1m, με άνω απόκλιση +2% |  |  |
| 1.5 | Ολικό ύψος σε θέση πορείας: ≤4,1m |  |  |
| 1.6 | Ολικό πλάτος (με τον κάδο φορτωτή): ≤2,5m |  |  |
| 1.7 | Βάρος λειτουργίας με πλήρη εξάρτηση (βάσει ISO 6016) ≥ 9.000 kg |  |  |
| 2 | Κινητήρας - ψυγείο (παράγραφος 2 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 2.1 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro Stage V |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπληρωτή (Turbo) |  |  |
| 2.3 | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου |  |  |
| 2.4 | Ονομαστική Ισχύς κινητήρα (κατά ISO 14396) ≥ 100HP (να δοθούν καμπύλες) |  |  |
| 2.5 | Μέγιστη ροπή στρέψης (κατά ISO 14396) ≥ 420Nm (να δοθούν καμπύλες) |  |  |
| 2.6 | Κυβισμός (lt) κινητήρα ≥ 3,5 lt |  |  |
| 3 | Πλαίσιο, σταθεροποιητές (παράγραφος 3 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 3.1 | Πλαίσιο μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου (χωματουργικό) |  |  |
| 3.2 | Έχει μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος |  |  |
| 3.3 | Κατακόρυφοι σταθεροποιητές στα άκρα του συστήματος πλευρικής μετατόπισης, ανεξάρτητης υδραυλικής λειτουργίας |  |  |
| 3.4 | Οι σταθεροποιητές θα διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας και κλειδώματος |  |  |
| 3.5 | Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας ≥ 120lt |  |  |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης (παράγραφος 4 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 4.1 | Σύστημα μετάδοσης υδραυλικό με μετατροπέα ροπής (torque converter) |  |  |
| 4.2 | Αυτοματο κιβώτιο ταχυτήτων |  |  |
| 4.3 | Διαθέτει κατ' ελάχιστον 4/3 ταχύτητες εμπροσθοπορείας/οπισθοπορείας, αντίστοιχα |  |  |
| 4.4 | Μέγιστη ταχύτητα ≥ 40km/h |  |  |
| 5 | Σύστημα διεύθυνσης (παράγραφος 5 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 5.1 | Τιμόνι, υδραυλικής επενέργειας στους εμπρόσθιους και στους 4 τροχούς, κατ' επιλογή |  |  |
| 5.2 | Διατίθενται 3 τρόποι διεύθυνσης: 2WS, 4WS και crab steer, κατ' επιλογή του χειριστή |  |  |
| 6 | Άξονες (παράγραφος 6 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 6.1 | Heavy Duty άξονες |  |  |
| 6.2 | Ο οπίσθιος άξονας θα είναι σταθερός ενώ ο μπροστινός άξονας θα έχει ταλάντωση |  |  |
| 7 | Tροχοί, ελαστικά (παράγραφος 7 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 7.1 | Ισότροχο μηχάνημα: Ζάντες ιδίων διαστάσεων διαστάσεων (24" έως 28"), με προστατευτικό έλασμα στις βαλβίδες πλήρωσης αέρα |  |  |
| 7.2 | Ενισχυμένα φτερά σε όλους τους τροχούς |  |  |
| 7.3 | Ελαστικά tubeless βαρέως τύπου τρακτερωτού πέλματος, χωματουργικού τύπου με ενισχυτικά νήματα. Να δοθεί τύπος, διαστάσεις. |  |  |
| 8 | Πέδηση (παράγραφος 8 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 8.1 | Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά, διπλού κυκλώματος |  |  |
| 8.2 | Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πέδησης είτε στον πίσω είτε και στους 2 άξονες |  |  |
| 8.3 | Πλήρως ανεξάρτητο κύκλωμα πέδησης στάθμευσης |  |  |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα (παράγραφος 9 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 9.1 | Εμβολοφόρα αντλία μεταβλητού όγκου με βαλβίδες load sensing (αίσθηση φορτίου) |  |  |
| 9.2 | Μέγιστη υδραυλική πίεση αντλίας: ≥205 bar |  |  |
| 9.3 | Μέγιστη παροχή της αντλίας: ≥ 160 l/min |  |  |
| 10 | Καμπίνα, εξοπλισμός (παράγραφος 10 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 10.1 | Καμπίνα ασφαλείας μεταλλική, κλειστού τύπου, FOPS/ROPS, ηχομονωμένη |  |  |
| 10.2 | 2 θύρες διέλευσης με ανοιγόμενους υαλοπίνακες |  |  |
| 10.3 | Υαλοπίνακες ασφαλείας, φιμέ με υαλοκαθαριστήρες όπου απαιτείται |  |  |
| 10.4 | Οπίσθιο/α παράθυρο/α ανοιγόμενο/α ή συρόμενο/α με σύστημα ασφάλισης |  |  |
| 10.5 | Ο εμπρόσθιος υαλοπίνακας θα φέρει αλεξήλιο |  |  |
| 10.6 | Κάθισμα ανατομικό, πολλαπλών ρυθμίσεων, με ζώνη ασφαλείας περιστρεφόμενο κατά 180°, με ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης δι’ αέρος |  |  |
| 10.7 | Σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού |  |  |
| 10.8 | Όλη η καμπίνα θα στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο μέσω ειδικής βάσης για απομόνωση των κραδασμών |  |  |
| 10.9 | Ρύθμιση κλίσης κολώνας τιμονιού |  |  |
| 11 | Χειριστήρια (παράγραφος 11 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 11.1 | Χειριστήρια τύπου joystick τελευταίας γενιάς τόσο για την λειτουργία της εξάρτησης εκσκαφής όσο και της φόρτωσης |  |  |
| 12 | Ηλεκτρική εγκατάσταση, φωτισμός (παράγραφος 12 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 12.1 | Συσσωρευτής 12V, ανθεκτικός στους κραδασμούς και στις θερμοκρασιακές μεταβολές, με ενισχυμένο περίβλημα |  |  |
| 12.2 | Συσσωρευτής low maintenance |  |  |
| 12.3 | Διακόπτης αποσύνδεσης του συσσωρευτή από το ηλεκτρικό κύκλωμα |  |  |
| 12.4 | Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία |  |  |
| 12.5 | Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού πορείας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. |  |  |
| 12.6 | Αναλάμποντας φανός στην οροφή της καμπίνας και ειδικός φωτισμός στην πινακίδα κυκλοφορίας |  |  |
| 12.7 | Βομβητής οπισθοπορείας |  |  |
| 13 | Όργανα και σύστημα ελέγχου (παράγραφος 13 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 13.1 | Πίνακας ελέγχου με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας και παρακολούθησης συντήρησης |  |  |
| 13.2 | Όργανα ελέγχου λειτουργίας κινητήρα: στροφόμετρο, θερμοκρασία ψυκτικού, πίεση λαδιού, ένδειξη καυσίμου, ενδείξεις σφαλμάτων και προειδοποιήσεων |  |  |
| 13.3 | Όργανα ελέγχου υδραυλικού συστήματος: π.χ. θερμοκρασία και προειδοποιήσεις |  |  |
| 13.4 | Ραδιόφωνο με Bluetooth και ηχεία |  |  |
| 14 | Σύστημα φόρτωσης - κάδος φορτωτή (παράγραφος 14 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 14.1 | Eξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων |  |  |
| 14.2 | Το σύστημα φόρτωσης θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος του ταχυσύνδεσμο για την εύκολη εναλλαγή εξαρτήσεων |  |  |
| 14.3 | Κάδος χωρητικότητας ≥ 1 m3 |  |  |
| 14.4 | Κάδος πολλαπλών χρήσεων (αρθρωτός) με λάμα διπλής όψης στιβαρής κατασκευής |  |  |
| 14.5 | Λειτουργίες κατ' ελάχιστο: φόρτωση, ανατροπή, ισοπέδωση και διάστρωση |  |  |
| 14.6 | Πλάτος κάδου: ≥ 2.2 m |  |  |
| 14.7 | Αντικαθιστώμενη λάμα (λεπίδα) στο κάτω χείλος, εναλλάξιμων όψεων |  |  |
| 14.8 | Κάθετοι βραχίονες με υδραυλικούς κυλίνδρους 2 για ανατροπή, 2 για ανύψωση |  |  |
| 14.9 | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (ανατροπής): ≥ 2,65 m (να αναφερθεί το πρότυπο) |  |  |
| 14.10 | Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου κάδου (Loader Lift Capacity) ≥ 3500kg (να αναφερθεί το πρότυπο) |  |  |
| 14.11 | Σύστημα ευστάθειας για απορρόφηση κραδασμών κατά την πορεία |  |  |
| 14.12 | Σύστημα πλεύσης του κάδου φόρτωσης |  |  |
| 14.13 | Σύστημα διατήρησης αυτόματα σε οριζόντια θέση, κατά την ανύψωση του κάδου |  |  |
| 14.14 | Tο σύστημα φόρτωσης θα φέρει απαραίτητα σύστημα επιστροφής σε θέση εκσκαφής (Return to dig) |  |  |
| 15 | Σύστημα εκσκαφής - κάδος (παράγραφος 15 κεφ. Α του Τμήματος 1) |  |  |
| 15.1 | Ο βραχίονας εκσκαφής θα είναι μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπικός) και θα φέρει στο άκρο μηχανικό ταχυσύνδεσμο |  |  |
| 15.2 | Μπούμα προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής |  |  |
| 15.3 | Το σύστημα περιστροφής της τσάπας θα είναι κλειστού τύπου για πληρέστερη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κ.λπ. |  |  |
| 15.4 | Δυνατότητα περιστροφής βραχίονα (δεξιά-αριστερά) κατά 180ο |  |  |
| 15.5 | Υδραυλικό σύστημα απόσβεσης κατά το τέλος της περιστροφής |  |  |
| 15.6 | Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα εκσκαφής (boom and arm safety valves) |  |  |
| 15.7 | Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις θα έχουν ταχυσυνδέσμους (quick disconnect) για την εύκολη σύνδεση – αποσύνδεσή |  |  |
| 15.8 | Υδραυλική παροχή, για λειτουργία βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εργαλείων |  |  |
| 15.9 | Κάδος εκσκαφής με δόντια, βαρέως τύπου, πλάτους 600mm |  |  |
| 15.10 | Χωρητικότητα κάδου ≥ 170 l |  |  |
| 15.11 | Mέγιστο βάθος εκσκαφής (πρότυπα SAE) με τον τηλεσκοπικό βραχίονα σε επέκταση ≥ 5,3 m |  |  |
| 15.12 | Ύψος εργασίας με τον τηλεσκοπικό βραχίονα σε επέκταση ≥ 6 m |  |  |
| 15.13 | Δύναμη εκσκαφής κάδου (χωρίς ανάγκη παρέμβασης του χειριστή στην άρθρωση) ≥ 59 kN |  |  |
|  | Β. Εγγύηση - τεχνική υποστήριξη - παράδοση Σε συμφωνία με το κεφ. Β του Τμήματος 1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (παράγραφος 1 κεφ. Β του Τμήματος 1) |  |  |
| 1.1 | Διάρκεια τουλάχιστο 12 μηνών από την οριστική παραλαβή |  |  |
| 1.2 | Αποκατάσταση ζημιών και service στην έδρα εργασίας του μηχανήματος (Νησί της Λέσβου) |  |  |
| 1.3 | Ανάληψη εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση |  |  |
| 2 | Τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά (παράγραφος 2 κεφ. Β του Τμήματος 1) |  |  |
| 2.1 | Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης, ήτοι διαθεσιμότητας, προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) / επισκευών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, με διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών εντός δέκα εργάσιμων ημερών. |  |  |
| 2.2 | Υπεύθυνη δήλωση ότι η συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τη Λέσβο ή από ιδιόκτητα κινητά συνεργεία του αναδόχου που θα μεταβαίνουν στη Λέσβο. Θα δηλωθεί ο τρόπος συντήρησης και επισκευής και σε περίπτωση εξειδικευμένου συνεργείου στη Λέσβο θα δηλώνονται οι εγκαταστάσεις του. |  |  |
| 2.3 | Βεβαίωση συμβατότητας του μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις |  |  |
| 3 | Εκπαίδευση, έντυπα , συνοδευτικός εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ. (παράγραφος 3 κεφ. Β του Τμήματος 1) |  |  |
| 3.1 | Εκπαίδευση προσωπικού, χειριστών, συντηρητών κατά την ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος. Να περιγραφεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης |  |  |
| 3.2 | Αναλυτική αναφορά των εντύπων και εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ 3 του κεφ. Β του Τμήματος 1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης |  |  |
| 3.3 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή |  |  |
| 4 | Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης (παράγραφος 4 κεφ. Β του Τμήματος 1) |  |  |
| 4.1 | Παράδοση 8 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης |  |  |
| 4.2 | Παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου, εντός των ορίων του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |
| 4.3 | Παράδοση με όλες τις απαραίτητες επιγραφές και διακριτικά καθ' υπόδειξη του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |

ΟΜΑΔΑ 2: Φύλλα Συμμόρφωσης

Φύλλο Συμμόρφωσης ερπυστριοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με παρελκόμενα 1 dozer blade και 1 μείκτη μπετόν

| ΑΑ | Α. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Σε συμφωνία με το κεφ. Α του Τμήματος 2 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος (παράγραφος 1 κεφ. Α του Τμήματος 2 ) |  |  |
| 1.1 | Ερπυστριοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης με παρελκόμενα 1 dozer blade και 1 μείκτη μπετόν |  |  |
| 1.2 | Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, κατ’ ελάχιστον ίδιας χρονολογίας κατασκευής με την χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο |  |  |
| 1.3 | Μοντέλο από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και διαδεδομένα στον ελληνικό χώρο, με αξιόπιστο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα |  |  |
| 1.4 | Τυπικό βάρος λειτουργίας (Operating Weight) ≥ 4.700kg |  |  |
| 1.5 | Ολικό μήκος με κάδο ≤ 4100mm |  |  |
| 1.6 | Ολικό πλάτος εξωτερικά των ερπυστριών ≤ 2000mm |  |  |
| 1.7 | Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος (Ground clearance)≥ 210mm |  |  |
| 1.8 | Απόσταση εκφόρτωσης στο μέγιστο ύψος ≥ 600 mm |  |  |
| 2 | Κινητήρας - Ψυγείο (παράγραφος 2 κεφ. Α του Τμήματος 2 ) |  |  |
| 2.1 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro Stage V |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπληρωτή (Turbo) |  |  |
| 2.3 | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου |  |  |
| 2.4 | Θα περιλαμβάνεται Πεντάλ (ποδόγκαζο) για αυξομείωση των στροφών |  |  |
| 2.5 | Θα περιλαμβάνεται και χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό στροφών που απαιτεί η λειτουργία των εξαρτήσεων |  |  |
| 2.6 | Ονομαστική Ισχύς κινητήρα (κατά ISO 14396) ≥ 54KW (να δοθούν καμπύλες) |  |  |
| 2.7 | Μέγιστη ροπή στρέψης (κατά ISO 14396) ≥ 280 Nm(να δοθούν καμπύλες) |  |  |
| 2.8 | Κυβισμός (lt) κινητήρα ≥ 2400lt |  |  |
| 3 | Πλαίσιο (παράγραφος 3 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 3.1 | Πλαίσιο μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου (χωματουργικό) |  |  |
| 3.2 | Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας ≥ 95lt |  |  |
| 3.3 | Ύπαρξη ταχυσυνδέσμου στην θέση του κάδου φόρτωσης για προσαρμογή διαφόρων εξαρτημάτων εργασίας |  |  |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης (παράγραφος 4 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 4.1 | Μετάδοση κίνησης υδροστατική, μέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων |  |  |
| 4.2 | Δύο ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται επί τόπου στροφή του κατά 360° |  |  |
| 4.4 | Θα διαθέτει σύστημα ταχύτητας με χαμηλή και υψηλή σκάλα (αργό/ γρήγορο) |  |  |
| 4.5 | Ταχύτητα πορείας ≥ 12km/h |  |  |
| 5 | Σύστημα κύλισης, ερπύστριες (παράγραφος 5 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 5.1 | Ελαστική ερπύστρια βαρέως τύπου, ενισχυμένη με ενσωματωμένο χάλυβα, πλάτους 400 - 450mm |  |  |
| 5.2 | Τεμπέληδες και ράουλα μεγάλης μηχανικής αντοχής σε καταπονήσεις και φορτία |  |  |
| 5.3 | Ενσωματωμένο σύστημα αποτροπής εκτροπής ερπύστριας με εξαρτήματα πλευρικής συγκράτησης και σταθεροποίησης αυτής |  |  |
| 6 | Σύστημα πέδησης - στάθμευσης (παράγραφος 6 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 6.1 | Το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος λειτουργεί ως βασικό μέσο πέδησης |  |  |
| 6.2 | Το μηχάνημα διαθέτει φρένο στάθμευσης, το οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανασηκωθεί η μπάρα ασφαλείας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει μπάρα, όταν ο χειριστής αφήσει το κάθισμα καθώς επίσης και όταν απενεργοποιηθεί το μηχάνημα |  |  |
| 7 | Υδραυλικό σύστημα (παράγραφος 7 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 7.1 | Κύριο κύκλωμα υδροστατικής μετάδοσης και βοηθητικό κύκλωμα για την κίνηση του βραχίονα και των εξαρτημάτων |  |  |
| 7.2 | Υδραυλικό σύστημα υψηλής ροής (High Flow) για την προσαρμογή απαιτητικών εξαρτημάτων |  |  |
| 7.3 | Ελάχιστη υδραυλική πίεση λειτουργίας (operating Pressure)≥ 200bar |  |  |
| 7.4 | Ελάχιστη ροή υδραυλικού ≥ 110 l/min |  |  |
| 7.5 | Οι υδραυλικές γραμμές/σωληνώσεις θα προστατεύονται με χαλύβδινα καλύμματα ή ενισχυμένα υλικά |  |  |
| 8 | Χειριστήρια και συστήματα ελέγχου (παράγραφος 8 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 8.1 | Χειριστήρια τύπου joystick, με επιλογή προτύπου ISO ή H |  |  |
| 9 | Καμπίνα και εξοπλισμός αυτής (παράγραφος 9 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 9.1 | Η καμπίνα του μηχανήματος είναι πλήρως κλειστή, διαθέτει προστασία ROPS/FOPS και μία είσοδο διέλευσης με πόρτα που κλειδώνει |  |  |
| 9.2 | Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας με κατάλληλη ηλιοπροστασία και υαλοκαθαριστήρες, όπου απαιτείται |  |  |
| 9.3 | Εργονομικό κάθισμα με σύστημα ανάρτησης και ζώνη ασφαλείας 2 ή 3 σημείων |  |  |
| 9.4 | Σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) |  |  |
| 10 | Ηλεκτρική εγκατάσταση, φωτισμός (παράγραφος 10 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 10.1 | Συσσωρευτής 12V, βαρέως τύπου, ανθεκτικός στους κραδασμούς και στις θερμοκρασιακές μεταβολές, με ενισχυμένο περίβλημα και με υψηλή ένταση εκκίνησης |  |  |
| 10.2 | Φώτα εργασίας εμπρός και πίσω |  |  |
| 10.3 | Φώτα πορείας (road lights) σύμφωνα με τον ΚΟΚ |  |  |
| 10.4 | Προειδοποιητικός φάρος (LED beacon), τοποθετημένος στην οροφή της καμπίνας |  |  |
| 10.5 | Εσωτερικός φωτισμός καμπίνας |  |  |
| 10.6 | Θύρα 12V για φόρτιση συσκευών |  |  |
| 10.7 | Βομβητής οπισθοπορείας |  |  |
| 11 | Όργανα και σύστημα ελέγχου (παράγραφος 11 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 11.1 | Πίνακας ελέγχου με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας και παρακολούθησης συντήρησης |  |  |
| 11.2 | Όργανα ελέγχου λειτουργίας κινητήρα: στροφόμετρο, θερμοκρασία ψυκτικού, πίεση λαδιού, ένδειξη καυσίμου, ενδείξεις σφαλμάτων και προειδοποιήσεων |  |  |
| 11.3 | Όργανα ελέγχου υδραυλικού συστήματος: π.χ. θερμοκρασία και προειδοποιήσεις |  |  |
| 11.4 | Ραδιόφωνο με Bluetooth και ηχεία |  |  |
| 12 | Σύστημα φόρτωσης, κάδος (παράγραφος 12 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 12.1 | Το μηχάνημα θα διαθέτει ταχυσύνδεσμο για την ταχεία σύνδεση/αποσύνδεση των διαφόρων εξαρτήσεων. |  |  |
| 12.2 | Σύστημα φόρτωσης τύπου κάθετης ανύψωσης (vertical lift), με ενισχυμένο/oυς βραχίονα/ες και υδραυλικούς κυλίνδρους υψηλής απόδοσης |  |  |
| 12.3 | Σύστημα αυτοεπιπεδούμενης ανύψωσης (self-leveling) |  |  |
| 12.4 | Ο κάδος φόρτωσης θα είναι γενικής χρήσης (GP bucket), ενισχυμένος για σκληρές εργασίες εκσκαφής και φόρτωσης υλικών |  |  |
| 12.5 | Η χωρητικότητα του κάδου ≥ 0,4 m3 |  |  |
| 12.6 | Το πλάτος του κάδου ≥ 1.900 mm και ≤2.050 mm |  |  |
| 12.7 | Το φορτίο ανατροπής θα είναι ≥ 3.600kg χωρίς τη χρήση πρόσθετων αντιβάρων |  |  |
| 12.8 | Το ύψος μέχρι τον πείρο του κάδου σε μέγιστη ανύψωση θα είναι ≥ 3.150 mm |  |  |
| 12.9 | Κάδος συμβατός με σύστημα ταχείας σύνδεσης (quick coupler), μηχανικό ή υδραυλικό |  |  |
| 13 | Λεπίδα Προώθησης Γαιών (Dozer Blade) (παράγραφος 13 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 13.1 | Λεπίδα είναι κατάλληλη για εργασίες ισοπέδωσης, διαμόρφωσης εδάφους και ελαφριάς ώθησης |  |  |
| 13.2 | Η λεπίδα προώθησης γαιών είναι τύπου 6-way (Variable Power Angle Tilt), με δυνατότητα κλίσης ≥ ± 5° και γωνίας ≥ ± 30° |  |  |
| 13.3 | Το πλάτος της λεπίδας θα είναι ≥ 1.950mm και ≤ 2.100mm |  |  |
| 13.4 | Το ύψος της λεπίδας θα είναι ≥ 0.60m |  |  |
| 14 | Κάδος Ανάμειξης (Mixing Bucket) (παράγραφος 14 κεφ. Α του Τμήματος 2) |  |  |
| 14.1 | Κάδος που περιλαμβάνει ενισχυμένο σώμα, αντικαταστάσιμα πτερύγια και σύστημα προσθήκης υλικών μέσω σχάρας με σπάσιμο σακιών |  |  |
| 14.2 | Διαθέτει ειδικό αναδευτήρα με κατάλληλο αριθμό πτερυγίων ανάμειξης και υδραυλικά ελεγχόμενη θύρα εκκένωσης |  |  |
| 14.3 | Ο κάδος ανάμειξης θα είναι χωρητικότητας ≥0.25 m³ και πλάτους ≤ 2.000mm |  |  |
|  | Β. Εγγύηση - υποστήριξη - παράδοση Σε συμφωνία με το κεφ. Β του Τμήματος 2 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (παράγραφος 1 κεφ. Β του Τμήματος 2) |  |  |
| 1.1 | Διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή |  |  |
| 1.2 | Ανάληψη εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση |  |  |
| 2 | Τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά (παράγραφος 2 κεφ. Β του Τμήματος 2) |  |  |
| 2.1 | Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης, ήτοι διαθεσιμότητας, προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) / επισκευών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, με διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών εντός δέκα εργάσιμων ημερών. |  |  |
| 2.2 | Υπεύθυνη δήλωση ότι η συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τη Λέσβο ή από ιδιόκτητα κινητά συνεργεία του αναδόχου που θα μεταβαίνουν στη Λέσβο. Θα δηλωθεί ο τρόπος συντήρησης και επισκευής και σε περίπτωση εξειδικευμένου συνεργείου στη Λέσβο θα δηλώνονται οι εγκαταστάσεις του. |  |  |
| 2.3 | Βεβαίωση συμβατότητας του μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις |  |  |
| 3 | Εκπαίδευση, έντυπα , συνοδευτικός εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.(παράγραφος 3 κεφ. Β του Τμήματος 2) |  |  |
| 3.1 | Εκπαίδευση προσωπικού, χειριστών, συντηρητών κατά την ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος. Να περιγραφεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης |  |  |
| 3.2 | Αναλυτική αναφορά των εντύπων και εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ 3 του κεφ. Β του Τμήματος 2 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης |  |  |
| 3.3 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή |  |  |
| 4 | Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης (παράγραφος 4 κεφ. Β του Τμήματος 2) |  |  |
| 4.1 | Παράδοση 8 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης |  |  |
| 4.2 | Παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου, εντός των ορίων του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |
| 4.3 | Παράδοση με όλες τις απαραίτητες επιγραφές και διακριτικά καθ' υπόδειξη του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |

ΟΜΑΔΑ 3: Φύλλα Συμμόρφωσης

3.1 Φύλλο Συμμόρφωσης ανατρεπόμενου φορτηγό 4x4 με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 8.500 κιλών

| ΑΑ | Α. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Σε συμφωνία με το κεφ. Α του Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος (παράγραφος 1 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 1.1 | Το προς προμήθεια φορτηγό (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, κατ’ ελάχιστον ίδιας χρονολογίας κατασκευής με την χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο |  |  |
| 1.2 | Μικτό βάρος G.V.W. (EC) τουλάχιστον 18 tn με δύο άξονες και δυνατότητα τετρακίνησης (4x4) και το ωφέλιμο φορτίο του πλήρους οχήματος θα είναι αρκετό για τη μεταφορά τουλάχιστον 8,5 tn υλικών. |  |  |
| 2 | Κινητήρας (παράγραφος 2 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 2.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, υδρόψυκτος, κυβισμού τουλάχιστον 6.800 cc και ισχύος, τουλάχιστον 280 hp. |  |  |
| 2.2 | Ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καυσαέρια (Euro VI) |  |  |
| 2.3 | Θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας καυσίμου (EDC, Electronic Diesel Control) |  |  |
| 2.4 | Θα φέρει δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων καθώς και δεξαμενή Adblue |  |  |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης - άξονες - ανάρτηση (παράγραφος 3 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 3.1 | Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι αυτόματο με τουλάχιστον οχτώ σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και μία οπισθοπορείας. |  |  |
| 3.2 | Το φορτηγό θα διαθέτει βαρέως τύπου, άκαμπτους άξονες, με παραβολικά ελατήρια μπροστά και πίσω, με αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες, διπλής ενέργειας, και στους δύο άξονες. |  |  |
| 3.3 | Τόσο ο εμπρόσθιος άξονας όσο και ο οπίσθιος άξονας θα είναι κινητήριοι.Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες |  |  |
| 3.4 | Το φορτηγό θα φέρει σύστημα αναστολής διαφορισμού της κίνησης (μπλοκέ διαφορικό) και στους δύο άξονες κατ΄ επιλογήν |  |  |
| 3.5 | Το όχημα θα έχει δυνατότητα κίνησης και στους 4 τροχούς (4x4). |  |  |
| 4 | Σύστημα διεύθυνσης (παράγραφος 4 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 4.1 | Το όχημα θα έχει τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και κατά κλίση. |  |  |
| 4.2 | Η διάμετρος κύκλου στροφής από τοίχο σε τοίχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 21 m ώστε να είναι ευέλικτο στους στενούς δρόμους του Δήμου. |  |  |
| 5 | Σύστημα πέδησης (παράγραφος 5 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 5.1 | Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια το όχημα θα φέρει: • Πνευματικό σύστημα πέδησης με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. • Ταμπούρα μπρός - πίσω • Βαλβίδα αυτορρύθμισης της πίεσης στον πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο. • Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS). • Μηχανόφρενο (κλαπέτο) εξελιγμένου τύπου. |  |  |
| 5.2 | Το φρένο στάθμευσης θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς. Θα ενεργοποιείται μηχανικά με ελατήριο και θα απελευθερώνεται με αέρα. |  |  |
| 6 | Καμπίνα (παράγραφος 6 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 6.1 | Η καμπίνα του φορτηγού θα είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενη, με σύστημα αναρτήσεως για την απόσβεση των κραδασμών το οποίο θα φέρει ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ. |  |  |
| 6.2 | Θα φέρει άνετο κάθισμα οδηγού με αερόσουστες και τουλάχιστον ένα κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας. |  |  |
| 6.3 | Θα έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, ηλεκτρικά παράθυρα, υαλοκαθαριστήρες. Τα γυαλιά της καμπίνας θα είναι κρύσταλλα ασφαλείας και θα έχουν αλεξήλια, όπου απαιτείται. |  |  |
| 6.4 | Θα φέρει ράδιο, ηχεία και bluetooth, ταχογράφο, ρευματοδότη για μπαλαντέζα. |  |  |
| 6.5 | Σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition. |  |  |
| 7 | Υπερκατασκευή (παράγραφος 7 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 7.1 | Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 8.500 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, μηχανημάτων έργου κ.λπ. εντός και εκτός πόλεως. To εσωτερικό μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι τουλάχιστον 4.800 mm, το εσωτερικό πλάτος της 2.300 mm και το εσωτερικό ύψος της τουλαχιστον 800 mm. Η δε προκύπτουσα μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφής θα σηματοδοτείται εσωτερικά της κιβωτάμαξας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία |  |  |
| 7.2 | Θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω μέσω πνευματικού διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού ενώ θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας για την ασφάλιση της πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος. Η πόρτα επιπλέον θα δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει και στο πλάι για την εύκολη απόρριψη των ογκωδών αντικειμένων και των κλαδιών. |  |  |
| 7.3 | Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από ένα ή δύο έμβολα ανύψωσης, που θα επενεργεί επί του δομικού πλαισίου της κιβωτάμαξας κάτω από το πάτωμά της, ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >8.500 kg, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο. Επιπλέον θα φέρει τερματική βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης 45ο, αλλά και βαλβίδα θραύσης για την ασφάλιση - ελεγχόμενη κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα. Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. |  |  |
| 7.4 | Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με υλικά αρίστης ποιότητας, ενώ στις ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν με αρμόκολλα όπου απαιτείται για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. |  |  |
| 7.5 | Η υπερκατασκευή θα έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. |  |  |
| 7.6 | Το όχημα θα φέρει φτερά στους πίσω τροχούς, σκαλοπάτια ανόδου στην αριστερή πλευρά της κιβωτάμαξας, πιστοποιημένες πλευρικές προστατευτικές μπάρες (ποδηλάτη), κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας καθώς και πιστοποιημένο περιμετρικό φωτισμό όγκου, σύμφωνα πάντα με την οδηγία ΕΚ2007/46. |  |  |
|  | Β. Εγγύηση - υποστήριξη - παράδοση Σε συμφωνία με το κεφ. Β του Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (παράγραφος 1 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 1.1 | Διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή |  |  |
| 1.2 | Ανάληψη εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση |  |  |
| 2 | Τεχνική υποστήριξη - ανταλλακτικά (παράγραφος 2 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 2.1 | Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης, ήτοι διαθεσιμότητας, προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) / επισκευών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, με διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών εντός δέκα εργάσιμων ημερών. |  |  |
| 2.2 | Υπεύθυνη δήλωση ότι η συντήρηση και επισκευή του φορτηγού θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τη Λέσβο ή από ιδιόκτητα κινητά συνεργεία του αναδόχου που θα μεταβαίνουν στη Λέσβο. Θα δηλωθεί ο τρόπος συντήρησης και επισκευής και σε περίπτωση εξειδικευμένου συνεργείου στη Λέσβο θα δηλώνονται οι εγκαταστάσεις του. |  |  |
| 3 | Εκπαίδευση, έντυπα, συνοδευτικός εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ. (παράγραφος 3 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 3.1 | Εκπαίδευση προσωπικού, οδηγών, συντηρητών κατά την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος. Να περιγραφεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης |  |  |
| 3.2 | Αναλυτική αναφορά των εντύπων και εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ 3 του κεφ. Β της Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης |  |  |
| 3.3 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή |  |  |
| 4 | Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης (παράγραφος 4 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 4.1 | Παράδοση 10 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης |  |  |
| 4.2 | Παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου, εντός των ορίων του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |
| 4.3 | Παράδοση με όλες τις απαραίτητες επιγραφές και διακριτικά καθ' υπόδειξη του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |

3.2 Φύλλο Συμμόρφωσης ανατρεπόμενου φορτηγού 4x4 με γερανό και ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 7.000 κιλών

|  | Α. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Σε συμφωνία με το κεφ. Α του Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος (παράγραφος 1 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 1.1 | Το προς προμήθεια φορτηγό (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, κατ’ ελάχιστον ίδιας χρονολογίας κατασκευής με την χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο |  |  |
| 1.2 | Μικτό βάρος G.V.W. (EC) τουλάχιστον 18 tn με δύο άξονες και δυνατότητα τετρακίνησης (4x4) και το ωφέλιμο φορτίο του πλήρους οχήματος θα είναι αρκετό για τη μεταφορά τουλάχιστον 7 tn υλικών. |  |  |
| 2 | Κινητήρας (παράγραφος 2 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 2.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, υδρόψυκτος, κυβισμού τουλάχιστον 6.800 cc και ισχύος, τουλάχιστον 280 hp. |  |  |
| 2.2 | Ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καυσαέρια (Euro VI) |  |  |
| 2.3 | Θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας καυσίμου (EDC, Electronic Diesel Control) |  |  |
| 2.4 | Θα φέρει δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων καθώς και δεξαμενή Adblue |  |  |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης - άξονες - ανάρτηση (παράγραφος 3 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 3.1 | Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι αυτόματο με τουλάχιστον οχτώ σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και μία οπισθοπορείας. |  |  |
| 3.2 | Το φορτηγό θα διαθέτει βαρέως τύπου, άκαμπτους άξονες, με παραβολικά ελατήρια μπροστά και πίσω, με αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες, διπλής ενέργειας, και στους δύο άξονες. |  |  |
| 3.3 | Τόσο ο εμπρόσθιος άξονας όσο και ο οπίσθιος άξονας θα είναι κινητήριοι.Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες |  |  |
| 3.4 | Το φορτηγό θα φέρει σύστημα αναστολής διαφορισμού της κίνησης (μπλοκέ διαφορικό) και στους δύο άξονες κατ΄ επιλογήν |  |  |
| 3.5 | Το όχημα θα έχει δυνατότητα κίνησης και στους 4 τροχούς (4x4). |  |  |
| 4 | Σύστημα διεύθυνσης (παράγραφος 4 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 4.1 | Το όχημα θα έχει τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και κατά κλίση. |  |  |
| 4.2 | Η διάμετρος κύκλου στροφής από τοίχο σε τοίχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 21 m ώστε να είναι ευέλικτο στους στενούς δρόμους του Δήμου. |  |  |
| 5 | Σύστημα πέδησης (παράγραφος 5 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 5.1 | Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια το όχημα θα φέρει: • Πνευματικό σύστημα πέδησης με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. • Ταμπούρα μπρός - πίσω • Βαλβίδα αυτορρύθμισης της πίεσης στον πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο. • Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS). • Μηχανόφρενο (κλαπέτο) εξελιγμένου τύπου. |  |  |
| 5.2 | Το φρένο στάθμευσης θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς. Θα ενεργοποιείται μηχανικά με ελατήριο και θα απελευθερώνεται με αέρα. |  |  |
| 6 | Καμπίνα (παράγραφος 6 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 6.1 | Η καμπίνα του φορτηγού θα είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενη, με σύστημα αναρτήσεως για την απόσβεση των κραδασμών το οποίο θα φέρει ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ. |  |  |
| 6.2 | Θα φέρει άνετο κάθισμα οδηγού με αερόσουστες και τουλάχιστον ένα κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας. |  |  |
| 6.3 | Θα έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, ηλεκτρικά παράθυρα, υαλοκαθαριστήρες. Τα γυαλιά της καμπίνας θα είναι κρύσταλλα ασφαλείας και θα έχουν αλεξήλια, όπου απαιτείται. |  |  |
| 6.4 | Θα φέρει ράδιο, ηχεία και bluetooth, ταχογράφο, ρευματοδότη για μπαλαντέζα. |  |  |
| 6.5 | Σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition. |  |  |
| 7 | Υπερκατασκευή (παράγραφος 7 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 7.1 | Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 7.000 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, μηχανημάτων έργου κ.λπ. εντός και εκτός πόλεως. To εσωτερικό μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι τουλάχιστον 4.100 mm, το εσωτερικό πλάτος της 2.300 mm και το εσωτερικό ύψος της τουλάχιστον 600 mm. Η δε προκύπτουσα μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφής θα σηματοδοτείται εσωτερικά της κιβωτάμαξας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία |  |  |
| 7.2 | Θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω μέσω πνευματικού διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού ενώ θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας για την ασφάλιση της πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος. Η πόρτα επιπλέον θα δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει και στο πλάι για την εύκολη απόρριψη των ογκωδών αντικειμένων και των κλαδιών. |  |  |
| 7.3 | Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από ένα ή δύο έμβολα ανύψωσης, που θα επενεργεί επί του δομικού πλαισίου της κιβωτάμαξας κάτω από το πάτωμά της, ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >7.000 kg, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο. Επιπλέον θα φέρει τερματική βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης 45ο, αλλά και βαλβίδα θραύσης για την ασφάλιση - ελεγχόμενη κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα. Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. |  |  |
| 7.4 | Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με υλικά αρίστης ποιότητας, ενώ στις ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν με αρμόκολλα όπου απαιτείται για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. |  |  |
| 7.5 | Η υπερκατασκευή θα έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. |  |  |
| 7.6 | Το όχημα θα φέρει φτερά στους πίσω τροχούς, σκαλοπάτια ανόδου στην αριστερή πλευρά της κιβωτάμαξας, πιστοποιημένες πλευρικές προστατευτικές μπάρες (ποδηλάτη), κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας καθώς και πιστοποιημένο περιμετρικό φωτισμό όγκου, σύμφωνα πάντα με την οδηγία ΕΚ2007/46. |  |  |
| 8 | Γερανός (παράγραφος 8 κεφ. Α του Τμήματος 3) |  |  |
| 8.1 | Καινούργιος και αμεταχείριστος γερανός με ροπή ανύψωσης τουλάχιστον 14 τονόμετρα, μέγιστο ύψος τουλάχιστον 8 μέτρα και οριζόντιο άνοιγμα τουλάχιστον 8 μέτρα. |  |  |
| 8.2 | Ο γερανός θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο κουβούκλιο και την ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα. |  |  |
| 8.3 | Θα διαθέτει υδραυλικά ποδαρικά που θα ανοίγουν και θα μαζεύουν και θα χρησιμεύουν για την ασφαλή στήριξη του οχήματος. |  |  |
|  | Β. Εγγύηση - υποστήριξη - παράδοση Σε συμφωνία με το κεφ. Β του Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης | Τεκμηρίωση συμμόρφωσης | Παραπομπή |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (παράγραφος 1 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 1.1 | Διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή |  |  |
| 1.2 | Ανάληψη εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση |  |  |
| 2 | Τεχνική υποστήριξη - ανταλλακτικά (παράγραφος 2 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 2.1 | Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης, ήτοι διαθεσιμότητας, προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) / επισκευών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, με διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών εντός δέκα εργάσιμων ημερών. |  |  |
| 2.2 | Υπεύθυνη δήλωση ότι η συντήρηση και επισκευή του φορτηγού θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τη Λέσβο ή από ιδιόκτητα κινητά συνεργεία του αναδόχου που θα μεταβαίνουν στη Λέσβο. Θα δηλωθεί ο τρόπος συντήρησης και επισκευής και σε περίπτωση εξειδικευμένου συνεργείου στη Λέσβο θα δηλώνονται οι εγκαταστάσεις του. |  |  |
| 3 | Εκπαίδευση, έντυπα, συνοδευτικός εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ. (παράγραφος 3 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 3.1 | Εκπαίδευση προσωπικού, οδηγών, συντηρητών κατά την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος. Να περιγραφεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης |  |  |
| 3.2 | Αναλυτική αναφορά των εντύπων και εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ 3 του κεφ. Β της Τμήματος 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης |  |  |
| 3.3 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή |  |  |
| 4 | Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης (παράγραφος 4 κεφ. Β του Τμήματος 3) |  |  |
| 4.1 | Παράδοση 10 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης |  |  |
| 4.2 | Παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου, εντός των ορίων του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |
| 4.3 | Παράδοση με όλες τις απαραίτητες επιγραφές και διακριτικά καθ' υπόδειξη του Δήμου Μυτιλήνης |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ….   …………………………………………………ΑΦΜ…………………………………………………….

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ……………….. Τηλ.: ………………………………………………………Email: …………………………………………………….

(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

| Α/Α | Είδος | Τεμάχια | Φ.Π.Α. % | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας € (χωρίς Φ.Π.Α.) | Δαπάνη Φ.Π.Α. € | Σύνολο (με Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ελαστιχοφόρος ισότροχος εκσκαφέας-φορτωτής | 1 | 17 |  |  |  |

|  | Ημερομηνία _________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |
|  | (Υπογραφή – Σφραγίδα) |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ….   …………………………………………………ΑΦΜ…………………………………………………….

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ……………….. Τηλ.: ………………………………………………………Email: …………………………………………………….

(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

| Α/Α | Είδος | Τεμάχια | Φ.Π.Α. % | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας € (χωρίς Φ.Π.Α.) | Δαπάνη Φ.Π.Α. € | Σύνολο (με Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ερπυστριοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης με παρελκόμενα 1 dozer blade και 1 μείκτη μπετόν | 1 | 17 |  |  |  |

|  | Ημερομηνία _________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |
|  | (Υπογραφή – Σφραγίδα) |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ….   …………………………………………………ΑΦΜ…………………………………………………….

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ……………….. Τηλ.: ………………………………………………………Email: …………………………………………………….

(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

| Α/Α | Είδος |  | Τεμάχια | Φ.Π.Α. % | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας € (χωρίς Φ.Π.Α.) | Δαπάνη Φ.Π.Α. € | Σύνολο (με Φ.Π.Α.) € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 4x4 με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 8.500 κιλών |  | 1 | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 4x4 με γερανό και με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 7.000 κιλών |  | 1 | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ημερομηνία _________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Υπογραφή – Σφραγίδα) |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

| Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής | Δικαιολογητικό |
| 2.2.3.1 | Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. (Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων): Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ’ αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»). |
| 2.2.3.2 | Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης | Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. |
|  | Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; | Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) |
|  |  | Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. |
| 2.2.3.4.α | Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας |
| 2.2.3.4.β | Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας: Πτώχευση Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά. για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. Προκειμένου περί των σωματείων και των συνεταιρισμών, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. |
| 2.2.3.4.γ | Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων | γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. |
| 2.2.3.4.δ | Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης |
| 2.2.3.4.ε | Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης |
| 2.2.3.4.στ | Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός] |
| 2.2.3.4.ζ | Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη σύμβαση | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη σύμβαση. |
| 2.2.3.4.η και θ | Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, αδυναμία υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών. | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. |
| 2.2.3.4.ι | Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος | Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. |
| 2.2.3.5. | Μη συνδρομή κατάστασης συνδεόμενης με ρωσική εμπλοκή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων). | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: (α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · (γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» |
| 2.2.3.9 | Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης | Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. |
| 2.2.4 | Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο ή στο σχετικό εμπορικό μητρώο | Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο). Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., πρβλ. εγκύκλιο – Οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρ. πρωτ. 39937 – 28/04/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ). |
|  |  | Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. |
| 2.2.5.α | Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής Διακήρυξης | Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2023, 2024, 2025). Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.) για το έτος αυτό. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. |
| 2.2.5.β | Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη δραστηριοτήτων | Για οικονομικούς φορείς που έχουν λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο στη Διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του οικονομικού φορέα ή η ημερομηνία που άρχισε τις δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα λειτουργίας. |
| 2.2.6.α | Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Κατάλογος των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν και σχετίζονται με το Τμήμα ως προς το οποίο υποβάλλεται προσφορά, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: Αναλυτικότερα: Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι: Εργοδότης (αποδέκτης). Σύντομη περιγραφή σύμβασης. Διάρκεια σύμβασης Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στη σύμβαση (αντικείμενο που εκτέλεσε ο προσφέρων) Στοιχείο τεκμηρίωσης (τύπος και ημερομηνία) όπου «Στοιχείο τεκμηρίωσης»: α) Για υλοποίηση σύμβασης με αποδέκτη δημόσιο φορέα υποβάλλεται η σχετική σύμβαση και βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής του δημόσιου φορέα που ανέθεσε την προμήθεια, από το οποίο προκύπτει το είδος και η ποσότητα των ειδών και υπηρεσιών που παραδόθηκαν και η ημερομηνία παράδοσης. β) Για υλοποίηση σύμβασης με αποδέκτη ιδιωτικό φορέα υποβάλλεται η σχετική σύμβαση συνοδευόμενη από το/τα σχετικό/-ά παραστατικό/-ά τιμολόγησης του είδους και το αποδεικτικό πληρωμής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης του ιδιωτικού φορέα που ανέθεσε την προμήθεια ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του ιδιωτικού φορέα που ανέθεσε τη σύμβαση, η οποία βεβαιώνει το είδος και την ποσότητα του είδους που παραδόθηκε και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και την ημερομηνία παράδοσης και την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. γ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει υλοποιήσει τη σύμβαση ως μέλος ένωσης, προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του συμφωνητικού όπου θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση που εκτέλεσε την επικαλούμενη σύμβαση προμήθειας. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο προσφέρων. |
| 2.2.6.β | Τεχνική υποστήριξη | Υπεύθυνη δήλωση ότι η συντήρηση και επισκευή των υπό προμήθεια αγαθών θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τη Λέσβο ή από ιδιόκτητα κινητά συνεργεία του οικονομικού φορέα που θα μεταβαίνουν στη Λέσβο. |
| 2.2.6.γ | Ποσοστό υπεργολαβίας | Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί ανάδοχος. |
| 2.2.7.α | Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, | Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το οποίο να είναι εν ισχύ, με πεδίο πιστοποίησης την εμπορία οχημάτων ή μηχανημάτων, καθώς και τον αριθμό διαπίστευσης του Οργανισμού διαπίστευσης, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα, στο πεδίο που ζητείται ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  ,.

Ή

Έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση  με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις  διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα ποσά]

Ή

Έχει κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την εθνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών μου/μας, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω/ουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ή

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου/μας εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω/ουμε υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της παρούσας, με :

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,

τα οποία:

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Ή

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλον τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

Ή

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα….

[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο πρότερης συμμετοχής]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης

Δεν έχω/ουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος/οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.

Παράγραφος 2.2.3.5.α Διακήρυξης

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο  ο υπεύθυνα δηλώνων όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

Παράγραφος 2.2.3.9. Διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξης έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση επί της αίτησης αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη]

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη ../../2026

Νομός Λέσβου

Δήμος Μυτιλήνης                                                                   Αριθ. Πρωτ:

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τηλέφωνο: 2251350565

E-mail: promithies@mytilene.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΟΜΑΔΑ : ……………..

συμβατικού ποσού …… € με ΦΠΑ 17% ή ΦΠΑ 24% (ανά περίπτωση)

Στη Μυτιλήνη σήμερα ………… 2026,  ημέρα …………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Μυτιλήνης , ΑΦΜ: 997817113 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, με έδρα : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81132 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΑ , δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η ανάδοχος εταιρία : ……,   που εδρεύει στην  ……. , οδός: ….. , αριθ. .., Τ. Κ. .., ΑΦΜ: … , ΔΟΥ ….  (στο εξής ο «Ανάδοχος») ,  στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση για την παραπάνω προμήθεια, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ.  ……./…..  διακήρυξη (ΑΔΑΜ …….) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ.  …./2026  απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ …..), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. …../….2026 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος.

3. Την από …./2026 υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

4. Την από …./2026 υπεύθυνη δήλωση με την  οποία δηλώνεται ότι,  δεν έχει εκδοθεί τόσο στο πρόσωπό του διαχειριστή όσο και στην εταιρεία «……..» καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β΄ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ……./….. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της,

-την υπ’ αριθ. …/2026 μελέτη της προμήθειας,

-η προσφορά του Αναδόχου.

4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ’ αριθ. …………../…..2026 εγγυητική επιστολή της τράπεζας ….. ποσού ….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμού για ..... και ποιο συγκεκριμένα για:

………σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και της μελέτης αριθμ. ……, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ……..,   με κωδικό ΟΠΣ ….. , Ενάριθμος Έργου ……). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία αριθμ. …./…… Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ.  ……/2026 (ΑΔΑ: ……), στον Α.Λ.Ε. ….. του προυπ/μού  οικ. έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προυπ/μό……………..

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι  …………………..

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι  η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

4.4. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …. με  ΦΠΑ …….% και αναλυτικά είναι:

| Α/Α | Είδος | Τεμάχια | Φ.Π.Α. % | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας € | Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) € | Δαπάνη Φ.Π.Α. € | Σύνολο (με Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | … |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ: |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154  του ν.4601/2019  (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α’), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος B’), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.Ε87416.0001.

CPV Είδους: ….

Ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

Ενάριθμος του έργου:

Στο πεδίο για τον τύπο προϋπολογισμού επιλέγεται: «Λοιποί προϋπολογισμοί».

Στο πεδίο: «Αναγνωριστικό προϋπολογισμού» θα συμπληρώνεται ο αντίστοιχος  Λ.Α.Ε.  προϋπολογισμού.

5.3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

5.4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος  βαρύνεται, ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης.

5.6. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.7 Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του  πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των  τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή  καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση  των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - 
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον  τρόπο   που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σε διάστημα δέκα ημερών από την παραλαβή αυτών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

7.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα  τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά  την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Άρθρο 10

Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 11

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

11.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

11.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

11.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01.  Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

12.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης.

12.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13

Ανωτέρα Βία

13.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

13.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου  ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 14

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 15

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 16

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

16.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

16.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση),  να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

16.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 17

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών  με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Άρθρο 18

Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| ………………………………… |  | ………………………………… |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

Αφορά στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού και δεν είναι υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση κατά τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.

Σε κάθε έργο που εντάσσεται στο ΠΔΕ αποδίδεται από το e-ΠΔΕ ένας μοναδικός δεκατετραψήφιος αριθμός που ονομάζεται «ενάριθμος», π.χ. 2016ΣΕ51910018.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.

Η αναθέτουσα αρχή  καθορίζει τα σχετικά με τον χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 215  του ν. 4412/2016

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του